| Российская Федерация # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 декабря 2014 г. | р.п.Новоспасское |  | № 1321 |
|  |  | Экз. | № _____ |

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет: 1. Утвердить схему водоснабжения на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на период до 2024 года (приложение № 1). 2. Утвердить схему водоотведения на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на период до 2024 года (приложение № 2). 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области Антилова Н.Н. 4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская правда».

Глава района						                               А.С.Вражнов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район»

№ 1321 от 26.12.2014г

Схема водоснабжения на территории

муниципального образования «Новоспасское  городское поселение»

Новоспасского  района Ульяновской области

на период до 2024 года

Содержание

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения поселения

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения поселения

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения поселения

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения поселения

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения поселения

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Новоспасского городского поселения осуществляется из артезианских скважин и каптажей.

Рабочий поселок Новоспасское снабжается питьевой водой из артезианских скважин в количестве 19 шт.

Водоснабжение с. Суруловка, с. Зыково и д. Рокотушка осуществляется от 3 каптажированых родников (2 родника в с. Суруловка, 1- в д. Рокотушка)

Водоснабжение с. Новое Томышево, с. Юрьевка осуществляется от артезианских скважин.

Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области занимается ООО «Комстройсервис»

Обеспеченность жилищного фонда Новоспасского городского поселения водопроводом составляет 97 %.

Из общего объёма поднятой из водоносных горизонтов воды 91 % доходит до потребителя.

В летний период в населённых пунктах поселения наблюдаются перебои в подаче воды. Не все водопроводные сети имеют техническую документацию.

На настоящее время ведется строительство водопроводных, канализационных сетей квартала  Южный р.п. Новоспасское. Проведены работы по модернизации водозаборных устройств (на скважинах установлены станции частотного регулирования).

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Основные показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не полностью обеспечивает предъявляемые к ним требования. Водозаборные устройства (далее - ВЗУ) требуют ремонта из-за длительного срока эксплуатации. В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Новоспасского городского поселения. Частичным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» являются открытые источники.

Водоснабжение населенных пунктов городского поселения организовано:

- от централизованных систем, включающих артезианские скважины, водозаборные узлы и водопроводные сети;

- от децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение частично осуществляется собственными водозаборными устройствами. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов и скважин

| - Населенный - пункт, № - скважины | - Действующие скважины |  |  |  | - Недействующие скважины, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - год - строитель - ства | - глубина, - м. | - фактическая - мощность, - м³/ч. | - проект - ная - мощность, - м³/ч. | - год - строитель - ства | - глубина, - м. | - факти - ческая - мощность, - м³/ч. | - проектная - мощность, - м³/ч. |
| - р.п. Новоспасское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 42776/2 | 1978 | 120 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| № 29287 | 1973 | 120 | 25 | 10 |  |  |  |  |
| № 4-В | 1990 | 107 | 16 | 48 |  |  |  |  |
| № 5-В | 1990 | 136 | 16 | 12 |  |  |  |  |
| б/н |  |  |  |  | 1990 |  |  | 16 |
| № 3 | 1981 | 80 | 6,5 | 10 |  |  |  |  |
| № 1 |  |  |  |  | 1973 | 76 |  | 40 |
| № 4 |  |  |  |  | н/у |  |  | 16 |
| № 126-В | 1997 | 110 | 25 | 36 |  |  |  |  |
| № 11342 | 1968 | 28 | 16 | 15 |  |  |  |  |
| № 106-В | 1994 | 120 | 6,5 | 12,8 |  |  |  |  |
| № 2883 | 1990 | 125 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| № 1514-к | 1961 | 65 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| № 29313/1 | 1973 | 45 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| № 532 | 1966 | 29,5 | 16 | 43 |  |  |  |  |
| № 29314/2 | 1973 | 45 | 16 | 15 |  |  |  |  |
| № 54- В | 1992 | 51 | 16 | 11 |  |  |  |  |
| № 875 | 1969 | 25 | 16 | 11 |  |  |  |  |
| № б/н |  |  |  |  | н/у |  |  | 10 |
| № б/н |  |  |  |  | н/у |  |  | 10 |
| д. Малая Андреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 856 | 1989 | 22 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| № 2929 |  |  |  |  | 1991 | 26 |  | 12 |
| с. Новое Томышево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 881 | 1969 | 70 | 16 | 7,2 |  |  |  |  |
| № 2780 |  |  |  |  | 1989 | 57 |  | 12 |

Общая протяженность водопроводных сетей  поселения составляет 92,4 км. Основная часть была проложена в период 1975 г - 1985 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 150 мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 25 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет 69%. Потери воды в 2011 - 2013 годах составили около 10 %. . Водозаборы работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Давление в сети на входе в башни составляет 3,1 атмосферы.

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 25-100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,5 м.

При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотных соединений в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения находится в собственности муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области.

ООО «Комстройсервис» распоряжается сетевым хозяйством на основании договора аренды и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: программы субъекта Российской Федерации (Ульяновской области) на условиях софинансирования, средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития:

1. Определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

2.Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; повышение качества питьевой воды.

3.Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

4.Обеспечение жителей муниципального образования «Новоспасское городское поселение» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующей жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов поселения принимаются артезианские воды, а также наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилищный фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

На расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории  поселения составит:

- на 1 этап строительства – 489 тыс. куб.м./год;

- на 2 этап строительства – 500 тыс. куб.м./ год;

- на расчетный срок строительства – 523 тыс. куб.м./год.

Запасы подземных вод в пределах  поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Общая численность населения в поселении составляет порядка 14937 человека, пользуются услугами централизованного водоснабжения 97% жителей.

Перспективное жилищное строительство будет вестись с учетом прироста населения

Расчет водопотребления производится на основании строительных норм СНиП 2.04.01-85, а также утвержденных  норм потребления воды на 1 жителя в зависимости от благоустроенности  жилья.

Таблица 2.

Сведения о фактическом потреблении

населением питьевой воды

| № п/п | Виды коммунальных услуг | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма в м3 на 1 человека в месяц | фактическое потребление, тыс. м³ |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Уличная колонка с газовой плитой | 1,2 |  |
| 2 | Жилое помещение с водопроводом (без ванны): |  |  |
|  | а) без выгребной ямы с газовой плитой | 1,83 |  |
|  | б) с выгребной ямой и с газовой плитой | 3,59 |  |
|  | в) с канализацией и с газовой плитой | 5,6 |  |
| 3 | Жилое помещение с водопроводом, газовой плитой и ванной: |  |  |
|  | а) с электротитаном | 7,5 |  |
|  | б) с газовой колонкой | 7,5 |  |
| 4 | Баня при водопользовании |  |  |
|  | а) с использованием уличной колонки | 0,2 |  |
|  | б) с использованием водопровода. | 0,4 |  |
| 5 | Жилое помещение с центральным холодным водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн | 2,47 |  |
| 7 | Полив приусадебных участков с уличной колонки: | 100кв.м./м3 в месяц |  |
|  | а) (май-август - 4 мес.) | 4 |  |
| 8 | Полив приусадебных участков с водопровода | 100кв.м./м3 в месяц |  |
|  | а) (май-август – 4 мес.) | 4 |  |
| 9 | Приготовление корма и питья для животных: | м³/гол |  |
|  | а) корова б) лошадь в) свиньи на откорме г) овцы д) козы е) куры, индейки, цесарки ж) утки з) гуси | 2,52 1,83 0,32 0,15 0,08 0,01 0,06 0,05 |  |
| 10 | По водомеру | 1 |  |
| 11 | Расходы на общедомовые нужды по многоквартирным домам( м³/м² площади помещений): а) дома высотой до 5 этажей с центр. холодным водоснабжением, канализацией, ваннами, душем и автономными водонагревателями - 1 этажное здание - 2 этажное здание - 3 этажное здание - 4 этажное здание | 0,14 0,16 0,18 0,20 |  |
|  | б) дома высотой до 5 этажей с центр. холодным водоснабжением, канализацией, без ванн, без душа - 1 этажное здание - 2 этажное здание - 3 этажное здание - 4 этажное здание | 0,02 0,04 0,06 0,08 |  |
|  | в) дома высотой до 5 этажей с центр. холодным водоснабжением, без ванн, без душа, с выгребной ямой - 1 этажное здание - 2 этажное здание | 0,02 0,04 |  |
|  | г) дома высотой до 5 этажей с центр. холодным водоснабжением, без ванн, без душа, без выгребной ямой - 1 этажное здание - 2 этажное здание | 0,01 0,02 |  |
|  |  |  | 489,0 |

Жилищный фонд  оборудован водомерами на 70 %. Планируется к концу 2016 года завершить на 100% установку приборов учета расхода воды.

Бюджетные и коммерческие потребители  оборудованы приборами учета на 50%. К концу 2015 года планируется на 100% установить приборы учета в бюджетных учреждениях.

Таблица 3.

Баланс подачи и реализации воды, прогнозный баланс водопотребления,

(тыс. м³)

|  | 2014г | 2015 г | 2016 г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 489,0 | 489,0 | 500,0 | 500.0 | 500,0 | 510,2 | 515,2 | 520,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
| Отпуск воды в сеть | 487,0 | 487,0 | 499,5 | 499,5 | 499,5 | 510,2 | 515,2 | 520,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
| Объем потерь | 24,3 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25,2 | 25,2 | 25 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Объем реализации, в том числе: | 470,4 | 470,4 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 485,0 | 490,0 | 495,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| население | 379,6 | 379,6 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 385,0 | 389,0 | 392,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| бюджетные организации | 54,7 | 54,7 | 55.0 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| прочие организации | 36,1 | 36,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |

Таблица 4.

Территориальный баланс подачи и реализации воды, (тыс. м³)

| № п/п | Населенный пункт | Подъем воды | Реализация воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Новоспасское | 377,8 | 363,7 |
| 2 | с. Суруловка | 21,9 | 21,0 |
| 3 | с. Новое Томышево | 27,9 | 26,8 |
| 4 | д. Рокотушка | 14,1 | 13,5 |
| 5 | д. Малая Андреевка | 42.4 | 40,7 |
| 6 | д. Зыково | 4,9 | 4,7 |

Резерв производственных мощностей системы водоснабжения поселения составляет 286,8 м³ в год.

Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения: ООО «Комстройсервис»

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения поселения

Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 550 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2015 г.г.

- Реконструировать существующие ВЗУ в р.п. Новоспасское с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

- Построить водопровод, протяженностью 17,3 км.

- Установить башню Рожновского.

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

II этап строительства 2015-2018г.г.

- Реконструировать существующие водозаборные устройства (ВЗУ);

- Построить станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- Замена ветхих участков водопровода с применением современных технологий;

- Строительство нового водопровода квартала Южный р.п. Новоспасское;

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

III этап строительства (расчетный срок 2018-2024г.г.)

- Модернизация водозаборных устройств с применением высокоэффективных энергосберегающих технологий;

- Установить башню Рожновского, объемом 50 м³;

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» диаметром до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 17,3 км.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения поселения

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек  и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Новоспасского городского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом, заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать строительство зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения поселения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией мероприятий.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения  в 2014-2024годах составляет:

- всего – 9 104 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 4004,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 2500,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 2600,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Таблица 5.

Финансирование программы (тыс. руб.)

| Услуга | местный бюджет | обслуживающая организация | внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 4004 | 2500 | 2600 |
| Всего | 9 104 |  |  |

Таблица 6.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» до 2024 года

| Наименование мероприятия | Место нахождения объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция каптажей | с. Суруловка, д. Рокотушка | 2015-2018 | 0,55 |
| Строительство водопровода в квартале Южный | р.п. Новоспасское | 2014-2023 | 3,504 |
| Реконструкция существующих водопроводных сетей | р.п. Новоспасское, с. Суруловка, с. Новое Томышево | 2015-2018 | 2,58 |
| Установка станций частотного регулирования на скважинах | р.п. Новоспасское, | 2015-2024 | 1,1 |
| Строительство зон санитарной охраны | р.п. Новоспасское, с. Новое Томышево | 2018-2024 | 1,37 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 9,1 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация муниципального образования «Новоспасский район» предложит разработку инвестиционной программы обслуживающей организации – ООО «Комстройсервис».

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения поселения

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на период 2014 – 2024гг.

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

- Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

- Устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ;

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

- Повышение показателей качества воды.

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

- Качество обслуживания абонентов водопотребления.

- Сокращение времени ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения;

- Доля заявок на подключение к водопроводным сетям, исполненная по итогам года.

- Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, насосных станциях, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

- Сокращение потерь воды при транспортировке.

- Улучшение качества воды

- Увеличение доли населения, которое получило улучшенное качество воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевые показатели деятельности рассчитываются исходя из:

- Фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- Результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- Сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами;

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 7.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Во время обследования сетей водоснабжения бесхозяйные  централизованные системы водоснабжения не выявлены.

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов систем водоснабжения, определяется гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения.

Таблица 7.

Перечень значений целевых показателей деятельности организации,

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевых показателей | Ед. измер. | Величина показателя, в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующей санитарным нормам и правилам | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующей санитарным нормам и правилам | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам, не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед. | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Продолжительность перерывов водоснабжения | час | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения | мин | Не нормируется |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | Уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |  |  |  |  |
| 5 | Показатель – улучшение качества воды* | Увеличение доли населения, которое получило улучшенное качество воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | т.руб. | 410,1 | 570 | 590 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 830 | 840 | 850 |  |  |  |  |

осуществляющей водоснабжение муниципального образования «Новоспасское городское поселение»

*      соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район»

№ ___________ от __________________

Схема водоотведения на территории

муниципального образования «Новоспасское  городское поселение»

Новоспасского  района Ульяновской области

на период до 2024 года

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

3. Прогноз объема сточных вод

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

В р.п. Новоспасское существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Обеспеченность централизованной системой канализации составляет 90%.

Общая протяженность канализационной сети – 16,7 км, диаметрами от 150 мм до 225 мм. Материал – чугун, асбест, полиэтилен. Год ввода в эксплуатацию – 1976 год. Износ сетей составляет 70 %.

Отведение сточных вод поселения осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Сточные воды сбрасываются в основную канализационную сеть с дальнейшим отведением на канализационные насосные станции.

На территории р.п. Новоспасское расположены 3 канализационных насосных станций общей суммарной мощностью 1,4 тыс. м³. Канализационные насосные станции (КНС) в р.п. Новоспасское рассчитаны на прием хозяйственно-бытовых сточных вод поселка. КНС №1 расположена на пл. Семашко (прием сточных вод от населения многоквартирных домов, Новоспасской ЦРБ), КНС №2 пл. Макаренко (прием сточных вод от населения многоквартирных домов) и КНС №3 пос. СХТ (прием сточных вод многоквартирных жилых домов). Частный сектор пользуется выгребными ямами, с которых проводится откачка ассенизаторскими машинами и сливается в канализационные насосные станции. От канализационных насосных станций стоки поступают по напорному коллектору на поля фильтрации.

В качестве сооружений очистки используются иловые площадки. Площадь иловых площадок – 0,1 тыс. м², вместимость – 0,1 тыс. м³.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

На 01.01.2014 г. численность населения составляет 14937 чел. Централизованной системой водоотведения охвачено население в количестве 2049 человек и 12 юридических лиц. Объем образованных стоков составляет 231,6 тыс. м³, в том числе население – 192,3 тыс. м³ и юридические лица – 39,2 тыс. м³. Пропуск через канализационные сети – 188,1 тыс. м³., пропуск сточных вод через очистные сооружения – 43,5 тыс. м³.

Прогнозируется увеличение численности населения  высоким миграционным приростом.

Перспективное жилищное строительство будет вестись с учетом прироста населения

Расчет водоотведения  производится на основании строительных норм СНиП 2.04.01-85, а также утвержденных  норм потребления воды на 1 жителя в зависимости от благоустроенности  жилья.

3.Прогноз объема сточных вод

Таблица 1.

Поступление сточных вод в централизованную систему

| № п/п | Виды коммунальных услуг | Норма на 1 человека в месяц, м³ | фактическое поступление, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилое помещение с водопроводом (без ванны): |  | 231,6 |
|  | в) с канализацией и с газовой плитой | 5,6 |  |
| 2 | Жилое помещение с водопроводом, газовой плитой и ванной: |  |  |
|  | а) с электротитаном | 7,5 |  |
|  | б) с газовой колонкой | 7,5 |  |
| 3 | Жилое помещение с центральным холодным водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн | 3,83 |  |
| 4 | По водомеру | 1 |  |
| 5 | Расходы на общедомовые нужды по многоквартирным домам( м³/м² площади помещений): а) дома высотой до 5 этажей с центр. холодным водоснабжением, канализацией, ваннами, душем и автономными водонагревателями - 1 этажное здание - 2 этажное здание - 3 этажное здание - 4 этажное здание | 0,14 0,16 0,18 0,20 |  |
|  | б) дома высотой до 5 этажей с центр. холодным водоснабжением, канализацией, без ванн, без душа - 1 этажное здание - 2 этажное здание - 3 этажное здание - 4 этажное здание | 0,02 0,04 0,06 0,08 |  |

Таблица2.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, (тыс. м³)

|  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 489,0 | 489,0 | 500,0 | 500.0 | 500,0 | 510,2 | 515,2 | 520,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
| Отпуск воды в сеть | 487,0 | 487,0 | 499,5 | 499,5 | 499,5 | 510,2 | 515,2 | 520,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
| Объем потерь | 24,3 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25,2 | 25,2 | 25 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Объем реализации и объем сточных вод, в том числе: | 470,4 | 470,4 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 485,0 | 490,0 | 495,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| население | 379,6 | 379,6 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 385,0 | 389,0 | 392,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| бюджетные организации | 54,7 | 54,7 | 55.0 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| коммерческие организации | 36,1 | 36,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования «Новоспасское городское поселение», его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных мощностей.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для муниципального образования принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

1. Очистка полей фильтрации п. СХТ

2. Замена насосного оборудования КНС № 3 п. СХТ с установкой автоматики.

3. Строительство блочных очистных сооружений пл. Семашко.

4. Реконструкция канализационных сетей ул. Первомайская протяженностью 375 м.

Таблица 3.

| № | мероприятия | Год реализации | Финансовые потребности, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка полей фильтрации п. СХТ | 2015-2018 | 0,55 | финансирование не определено |
| 2 | Замена насосного оборудования КНС № 3 п. СХТ с установкой автоматики | 2015-2018 | 0,69 | финансирование не определено |
| 3 | Строительство блочных очистных сооружений пл. Семашко | 2018-2024 | 7.0 | финансирование не определено |
| 4 | Реконструкция канализационных сетей ул. Первомайская | 2018-2024 | 0,39 | финансирование не определено |

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных пунктах муниципальных образований, сброс жидких отходов из неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв. Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений на большей части муниципального образования создает существенные предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду муниципальным образованием в целом.

5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Показателями производственной эффективности является экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение, усовершенствование технологий, внедрение  средств механизации и автоматизации производства; совершенствование  способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2015 – 2018 гг.

- Очистка полей фильтрации п. СХТ;

- Замена насосного оборудования КНС № 3 п. СХТ с установкой автоматики.

II этап строительства (расчетный срок) 2018-2024гг.

- Строительство блочных очистных сооружений пл. Семашко;

- Реконструкция канализационных сетей ул. Первомайская.

Общая сумма инвестиций с учетом объёма финансирования в плане реализации мероприятий схемы (без учета НДС) составит 8630,0 тыс. рублей.

В результате исследования систем водоотведения муниципального образования « Новоспасское городское поселение», учитывая перспективы его развития и текущее состояние канализационных сетей и объектов на них, определены мероприятия по строительству и реконструкции систем. Произведены ориентировочные расчеты стоимости выполнения вышеуказанных мероприятий.

6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели очистки сточных вод;

г) соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий.

Ожидаемые конечные результаты реализации:

- Снижение уровня физического износа оборудования до 30%;

- Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения;

- Улучшение экологической обстановки на территории городского поселения в связи со снижением негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 7.

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Во время обследования сетей водоотведения не выявлены бесхозяйные  централизованные системы водоотведения.

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов систем водоотведения,  определяется гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.

Перечень значений целевых показателей деятельности организации,

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевых показателей | Ед. измер. | Величина показателя, в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Аварийность централизованных систем водоотведения | Ед. | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Продолжительность перерывов водоотведения | час | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Показатель качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения | Мин | Не нормируется |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

осуществляющей водоотведение муниципального образования «Новоспасское городское поселение»